|  | ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ |
| --- | --- |

| ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ Шкафы по ТЗ Нестандартные шкафы управления и автоматизации — под задачу, проект и технические требования заказчика Типовая линейка закрывает большинство задач. Всё остальное мы делаем по техническому заданию: любой состав оборудования, любые алгоритмы, любая интеграция — полным циклом от схемы до комплекта документации. | ВВОДЫ 6–630 А КОМПЛЕКТ до 17 шкафов на объект ЛОГИКА ОВЕН · Siemens · Segnetics ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА ОВЕН, Weintek ПРОТОКОЛЫ Modbus RTU/TCP, Profibus DP ИСПОЛНЕНИЕ IP54 / IP65, уличное |
| --- | --- |

КАК МЫ РАБОТАЕМ

- Вы передаёте любое из: техническое задание, проект (разделы ЭОМ/АТХ), заполненный бланк-заявку или просто описание задачи своими словами.

- Инженер разбирает материалы и возвращается с уточняющими вопросами и предложением по составу шкафа.

- Разрабатываем схемотехнику с расчётами: тепловой баланс корпуса, сечения и кабельные вводы под фактические кабели, резервы каналов и клемм.

- Согласовываем с вами схему и компоновку, затем собираем шкаф и программируем контроллеры и панели оператора.

- Передаём изделие с комплектом документации: паспорт, руководство по эксплуатации, электрические схемы, карта Modbus-регистров.

ЧТО МОЖЕМ

| Насосные системы - от 1 до 12 и более насосов в одном шкафу - каскады, чередование, АВР насосов - ЧРП и плавный пуск в любых комбинациях - интеграция со сторонними станциями повышения давления - выносные пульты местного управления | Смежные системы - ИТП и ЦТП: погодозависимое регулирование до 4 контуров - котельные: ШУК, ШОО, подпитка - вентиляция с резервированием агрегатов - узлы коммерческого учёта тепла (ПП РФ № 1034) - ВРУ, АВР и щитовое оборудование до 630 А |
| --- | --- |

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ

| Питание | 230 / 400 В; вводы 6–630 А; один или два ввода с АВР | Степень защиты | IP54 / IP65 (по ТЗ — до IP66) |
| --- | --- | --- | --- |
| Пуск приводов | прямой, «звезда-треугольник», плавный (УПП), частотный (ЧРП), реверс | Климат | УХЛ4 (помещение), УХЛ1 (улица): обогрев, утепление, антивандальное исполнение |
| Логика управления | ОВЕН ПР/ПЛК, Saturn-PLC; Siemens S7-1200, Segnetics — по требованию проекта | Аппараты | Chint; КЭАЗ, DEKraft — по требованию проекта |
| Панели оператора | ОВЕН, Weintek | Резервы | каналы контроллера 20–40 %, клеммы 10–30 %, место на DIN-рейке |
| Корпуса | DKC навесные и напольные до 2000×1200×600 мм; EKF, IEK — по требованию | Документация | паспорт, РЭ, схемы, карта Modbus-регистров |

ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕННЫХ КОНФИГУРАЦИЙ

- ИТП жилого комплекса: 4 контура регулирования, 10–14 насосов, суммарная нагрузка около 1,2 МВт.

- КНС по типовым техническим требованиям водоканала — вплоть до карты Modbus-регистров под требования заказчика.

- Котельная «под ключ»: комплект из 17 шкафов — общекотельное оборудование, котлы, насосные группы, учёт тепла, АВР, освещение.

- Приточная вентиляция производительностью до 12 800 м³/ч со 100 % резервированием агрегатов и двухканальной защитой от замораживания.

- Узлы коммерческого учёта тепла с питанием через ИБП и нестираемыми архивами.

ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

| - Управляемость при отказе электроники. Переключатели «Ручной – 0 – Автомат» на двери и аппаратная цепь «Стоп», заведённая напрямую в катушку пускателя: насос можно пустить и остановить даже при неисправном контроллере. - Запас на развитие. В каждом шкафу заложены свободные каналы контроллера, клеммы и место на DIN-рейке — на объекте шкаф дорабатывается без замены. | - Честная компоновка. Габарит корпуса — результат расчёта теплового баланса и кабельных вводов под фактические кабели, а не «типовая коробка». - Унификация серии. Один ЗИП и одна программа обслуживают несколько шкафов серии. |
| --- | --- |

КАК ЗАКАЗАТЬ

Пришлите техническое задание, проект или заполненный бланк-заявку (прилагается к этой странице) — инженер свяжется с вами с уточняющими вопросами и предложением. Подойдёт и описание задачи в свободной форме: разбор проектной документации и формализация требований — часть нашей работы.